Blokschema (functionele decompositie) > breng het grote probleem in kaart dmv opdelen in kleine problemen.

Begin bij alle relevante blokken

Denk aan alle personen die nodig zouden zijn om het probleem op te lossen, wat zou die taak zijn. Kan dat niet > niet functioneel

Bedenk wat er in en uit een blok gaat (mqtt), houd het functioneel. Bij ELKE data hoort ook metadata zoals tijdstip etc.

Ook alles wat invloed heeft op het schip moet er in, ook de omgeving dus > denk aan andere schepen of de rivier

Voorbeeld schip:
Mobility – Recources – Support – Payload

Mobility: alles wat het schip bewegend houdt

Recourses: alles wat het schip in leven houdt

Payload: Waar is het schip voor gemaakt is (passagiers, vracht, wapens)

Verdeel deze weer verder onder, bv mobilty > vooruit, opzij, rollen

Kijk alleen naar welke voor jou relevant is wanneer je eraan gaat werken, schuif de andere aan de kant.

Het biedt een houvast hoe je een verslag erover zou schrijven, elk blok een paragraaf bv

Elke module in SDI heeft desired en undesired in en outputs, het beste zou zijn alle undesired inputs te herkennen en daar failsaves voor te maken, zo voorkom je undesired outputs.